搭建PetaLinux工程

- 配置PetaLinux环境变量cd /home/mjz/petalinux/  //进入 PetaLinux 的安装目录

- source settings.sh   //加载 PetaLinux 的环境配置，

3 创建工程petalinux-create -t project --template zynq -n linux_zynq1

4 步骤是把 Vivado 生成的 system.hdf 复制到 PetaLinux 工程，然后导入硬件描述。

根据你的用户名 mjz 和工程名 linux_zynq1，可以输入：

cp /mnt/hgfs/share/system.hdf /home/mjz/linux_zynq1/

cd /home/mjz/linux_zynq1/

petalinux-config --get-hw-description=.

每条命令的作用

cp /mnt/hgfs/share/system.hdf /home/mjz/linux_zynq1/

把共享文件夹中的 system.hdf 复制到 PetaLinux 工程目录。

cd /home/mjz/linux_zynq1/

进入你的 PetaLinux 工程目录。

petalinux-config --get-hw-description=.

让 PetaLinux 读取当前目录中的 system.hdf，并根据 Vivado 硬件设计更新工程配置、设备树和硬件信息。

其中：

.

表示“当前目录”。

执行前可以先确认文件存在：

ls -l /mnt/hgfs/share/system.hdf

5

6 编译工程 petalinux-build

7 生成BOOT.bin和image.ub文件

petalinux-package  --boot  --fsbl ./images/linux/zynq_fsbl.elf --fpga --u-boot --force

8 串口无法打字
如果在 SecureCRT 窗口里按键盘没有任何反应，通常是因为串口控制流（Flow Control）未取消，或者端口连接状态卡住了。

请按以下顺序排查并恢复：

第一步：取消“硬件流控”（最关键）

在 SecureCRT 顶部菜单栏点击 Options -> Session Options...（会话选项）。

在左侧分类栏中点击 Connection 下的 Serial。

在右侧的 Flow Control（流控制）区域：

取消勾选 RTS/CTS（如果这个勾选了，会导致键盘无法向板子发送指令）。

确保 XON/XOFF 和 DTR/DSR 也不要勾选。